通用 Skill 与电力调度专属 Skill 的标准化

# 一、通用 Skill 标准化通用结构（通用抽象范式）

## 1. 核心定义

Skill：智能体原子化、可复用、可编排、可校验的最小能力单元，所有大模型 / 多智能体 Skill 统一遵循该基础骨架。

## 2. 通用固定目录结构

Plain Text common-skill-template/ ├── skill.meta.yaml # 能力元数据（必填） ├── skill.prompt.md # 调度指令&执行约束（必填） ├── input.schema.json # 入参结构化定义（必填） ├── output.schema.json # 出参结构化定义（必填） ├── logic/ # 核心业务逻辑 ├── rule/ # 硬规则、禁令、合规条款 ├── tool/ # 外部接口、算子、算法工具 ├── check/ # 前置校验、过程校验、后置校核 ├── exception/ # 异常分支、容错、降级策略 └── doc/ # 依赖标准、业务手册、案例

## 3. 通用 Skill 固定组成字段

- 基础属性：唯一 ID、名称、版本、业务域、依赖 Skill、运行时效

- 边界定义：适用场景、禁用场景、调用权限、并发限制

- 输入定义：原始数据、结构化参数、上下文变量

- 执行逻辑：主流程、分支流程、循环 / 判断逻辑

- 规则约束：强规则、弱建议、红线禁令

- 工具调用：接口、模型、仿真、数据库调用

- 多层校核：前置合规校核、过程边界校核、结果安全校核

- 输出内容：结构化结果、自然语言解释、风险提示、执行建议

- 异常处置：错误码、兜底策略、告警触发、日志留存

- 闭环反馈：执行结果回传、效果评估、迭代入口

# 二、电力调度专属智能体 Skill 定制化抽象结构（落地可用）

结合电网调度强合规、强安全、实时闭环、机理驱动、防误闭锁、分级管控核心特征，在通用 Skill 基础上，抽象调度领域专属固定架构，可直接用于调度大模型 / 调控云智能体开发、库表设计、技能编排。

## 1. 电力调度 Skill 整体目录模板（直接复用）

Plain Text power-dispatch-skill/ ├── 01_调度技能元数据 │ ├── dispatch.skill.meta.yaml │ └── skill_tag.json # 调度专属标签体系 ├── 02_业务输入定义 │ ├── realtime.input.json # 实时量测：SCADA/PMU/频率/电压/ACE │ ├── static.input.json # 静态模型：拓扑、设备参数、定值、台账 │ ├── constraint.input.json# 约束输入：检修计划、安稳导则、备用、限额 │ └── context.input.json # 上下文：历史工况、告警、事件记录 ├── 03_核心调度逻辑 │ ├── mechanism_logic # 机理模型逻辑：潮流/短路/稳定/最优潮流 │ ├── intelligent_logic # 智能算法逻辑：预测、辨识、聚类、优化决策 │ └── business_flow.md # 标准业务处置流程 ├── 04_调度刚性规则库 │ ├── safety_rule.md # N-1、三道防线、安稳约束 │ ├── operation_forbid.md # 操作禁令、防误规则、闭锁逻辑 │ ├── dispatch_norm.md # 调度规程、运行标准、行业导则 │ └── limit_param.json # 设备限额、调节上下限、阈值参数 ├── 05_外部工具与接口 │ ├── model_api # 仿真计算、稳定校核、潮流计算接口 │ ├── platform_api # 调控云、D5000、AGC/AVC、数据中台接口 │ └── algorithm_tool # 自定义算子、优化求解器、时序分析工具 ├── 06_多层安全校核体系【调度核心特有】 │ ├── pre_check # 调用前：权限校核、工况合法性、参数完整性 │ ├── process_check # 执行中：边界越限、潮流约束、稳定约束 │ └── post_check # 输出后：指令合规性、风险复核、反误判校验 ├── 07_标准化输出结果 │ ├── decision_result.json# 量化决策：出力指令、调整量、拓扑策略 │ ├── explain_report.md # 可解释依据：规则条款+模型结论+风险分析 │ ├── alert_risk.txt # 分级告警、运行风险、注意事项 │ └── operation_sheet # 标准化操作票、调控执行步骤 ├── 08_异常与降级处置 │ ├── fault_code_map.json # 调度专属错误码 │ ├── degrade_strategy.md # 异常降级、人工介入触发条件 │ └── emergency_plan # 故障处置、紧急调控预案 ├── 09_闭环评估与迭代 │ ├── effect_evaluate # 调控指标：安全、优质、经济指标核算 │ ├── aar_review # 事件复盘、问题溯源 │ └── skill_optimize # 规则迭代、参数修正、模型微调 └── 10_领域参考文档 ├── 国标行标、电网导则汇编 ├── 典型故障案例库 └── 调度术语与口径规范

## 2. 电力调度 Skill 独有固定组成要素（区别通用 Skill）

### （1）调度专属元数据维度

- 调度层级：国调 / 分调 / 省调 / 地调 / 县调

- 业务域：实时监控、安稳校核、自动控制、检修管理、新能源调度、负荷调控

- 安全等级：一级关键控制 / 二级常规调控 / 三级分析咨询

- 运行时效：秒级（AGC）/ 分钟级（潮流调整）/ 小时级（日前计划）/ 日级（检修）

- 联动依赖：安稳装置、AGC、AVC、备自投、新能源监控联动关系

### （2）双驱动核心逻辑（调度必备）

- 机理优先：以电力系统经典计算模型为底座，保障电网运行底线安全

- 智能增强：AI 算法负责预测、优化、辨识、辅助决策，提升效率

- 规则硬约束不可被模型 / 大模型结果覆盖，实现AI 可控、规则兜底

### （3）三重校核机制（调度 Skill 核心特质）

前置合规校核→过程约束校核→后置安全复核，杜绝越限、误调控、违规操作。

### （4）强可解释输出

所有调控结论必须附带：引用规程条款 + 量化约束校验结果 + 影响范围评估，满足调度安全生产溯源要求。

### （5）权限与闭锁绑定

Skill 内部内嵌操作闭锁、权限分级、指令白名单，天然适配电网调度安全管理要求。

# 三、极简通用版 + 调度专业版 字段对照表

| 模块 | 通用 Skill 组成 | 电力调度 Skill 特有增强 |
| --- | --- | --- |
| 基础层 | 元数据、入参、出参 | 增加调度层级、安全等级、控制时效、闭锁属性 |
| 规则层 | 通用业务规则 | 固化《电力系统安全稳定导则》、N-1、操作禁令 |
| 逻辑层 | 通用流程 + 算法 | 机理模型 + 智能算法双引擎、电网专业计算 |
| 校核层 | 简单参数校验 | 三层安全校核、潮流 / 稳定 / 限额全维度校验 |
| 输出层 | 结果 + 说明 | 调控指令 + 操作票 + 风险评估 + 合规依据 |
| 运维层 | 异常报错 | 调度事件复盘、调控指标评估、规则迭代 |

# 四、可直接复用的最简调度 Skill 单体结构（轻量化，适合快速落地）

如需轻量化开发，可精简为8 大核心构成，够用、极简、适配智能体编排：

- 调度技能元信息

- 多源输入（实时 + 静态 + 约束）

- 双驱动核心逻辑（机理 + AI）

- 调度刚性规则库

- 外部平台 & 模型工具

- 三层安全校核

- 可解释调控输出

- 异常降级 + 闭环复盘

需要我给你一份可直接复制粘贴的 yaml 元数据模板 + 输入输出 schema 样例吗？直接就能落地写代码。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）